附件2：参评教案格式和要求

理实一体化教学过程设计

| 分课题4 |  | 直流调速装置触发电路的故障检修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织教学 |  |  | 实习设备、学生状态检查 | 10分钟 |
| 课题准备 | 复习导入 |  | 提问导入 | 5分钟 |
|  | 课题分析 |  | 1．工作原理分析。 2．示波器观察触发脉冲形成的波形。 | 20分钟 |
|  | 制定计划 |  | 1．依照课题任务，讨论制定操作步骤； 2．小组成员自行分工，明确任务； 3．领取课题任务书，课题计划表。 | 10分钟 |
| 课题实施 | 实施任务一 |  |  | 0.5课时 |
|  | 实施任务二 |  |  | 0.5课时 |
|  | 实施任务三 |  |  | 1课时 |
|  | 实施任务四 |  |  | 2课时 |
| 课题检查 | 1．学生小组自查。 2．学生小组间互查。 3．请2-3组同学谈谈完成情况，得出结论。 4．每小组填写工作体会，上交课题任务书、课题计划表。 |  |  | 0.5课时 |
| 课题评价 | 1．教师总结。 2．教师对各小组完成课题的情况作出评价。 3．布置课后作业及下一课题的课前任务。 |  |  | 0.5课时 |

教案首页

| 学 校 | 江阴中等专业学校 | 授课教师 | 薛俐清 |  | 授课地点 | 电工实训室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课类型 | 一体化 | 授课时数 | 6课时 |  | 授课周数 | 2周 |  |  |  |
| 授课日期 | *年*月*日 |  | 授课班级 |  | *** |  |  |  |  |
| 课题(章) | 直流调速装置的故障检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分课题(节) | 直流调速装置触发电路的故障检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：1．熟悉本电路结构及主要元件测量。 2．掌握本电路工作原理分析。 技能目标：1．掌握本电路常见故障的分析与检修方法。 2．学会本电路故障检修的技能操作。 素质目标：1．通过分组合作，培养学生的团队合作意识 2．学会分析问题、解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 1．本电路故障检修的方法。 2．本电路的技能操作训练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 本电路的技能操作训练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 理实一体化教学法、任务引领、演示法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学器材及设 备 | 仪器仪表：常用电工工具、万用表、示波器。 设 备：TE82—1B型直流电机调速器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复习提问 | 提 问 内 容 |  |  |  |  |  | 姓 名 | 成 绩 |  |
|  | 问题1．D6两端控制信号电压是多少？ |  |  |  |  |  | 陈苏 | 90 |  |
|  | 问题2．晶体三极管工作状态有几种？放大状态的集电结和发射结的偏置情况？ |  |  |  |  |  | 何晨刚 | 85 |  |
| 板书设计或教学提纲 | 分课题4：直流调速装置触发电路的故障检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 任务一：本电路主要元器件的调试测量 任务二：本电路故障检修的方法 |  |  | 任务三：本电路故障检修的操作步骤 任务四：本电路的技能操作训练 |  |  |  |  |  |
| 作业布置 | 总结课题训练过程中的收获和存在问题及解决方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 本课的教学亮点通过小组合作学习形式发挥了学生的主动性和积极性，引导学生自主参与学习过程。采用理实一体化教学模式，学生边学边做，在做的过程中学会了电路中主要元器件的调试测量，在做的过程中学会了本电路故障检修的方法、操作步骤和技能操作。在做的过程中培养了学生的综合职业能力，如团队合作，口语表达，组织策划等。 总结归纳为五个短语：在实践中探索；在探索中学习；在学习中创新；在创新中应用；在应用中再发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 课题名称 | 教师活动 | 学生活动 |
| --- | --- | --- |
| 【复习提问】 问题1．D6两端控制信号电压是多少？ 问题2．晶体三极管工作状态有几种？放大状态的集电结和发射结的偏置情况？ 【新课引入】 ●熟悉电路 1．进行识图（见附图），看电路结构组成。 主要有同步电路、电流截止负反馈电路、脉冲形成电路和脉冲放大电路四个电路组成。 2．进行原理分析。 触发脉冲的形成和放大进行电路分析。 ●演示操作 通过TE82—1B型直流电机调速器的手动电位器1R进行调速，让学生仔细观察触发脉冲形成的波形，来加深理解本电路的工作原理。 【新课讲授】 任务一：本电路主要元器件的调试测量 1．同步电路R1和电流截止负反馈T2上电压的测量。 2．脉冲形成电路T1、T3、T4、C5、C6和R14上电压的测量。 3. 脉冲放大电路T5、B2、D16和D18上电压的测量。 ●注意事项 万用表测量电压首先要选择合适的量程，接着看准元器件的位置及连线进行 正确测量，数据读数要精确。 ●问题点评 根据项目实施过程中出现的具体问题进行点评。 任务二：本电路故障检修的方法 1．电压法：以本电路中间元件C5和T4EB1为切入点来缩小本电路的故障范围，从而来确认故障范围是在它们的前面还是后面，这种方法我们也叫它为中点电压法 2．电阻法：我们可以直接通过测量元件的特性以及他们之间的连线来确认故障点。 3．短接法：由于本电路是触发电路，我们可以运用其电路特点来引入此方法。 ●注意事项 电源和公共端的连接不能接错。 ●问题点评 根据课题实施过程中出现的具体问题进行点评。 任务三：本电路故障检修的操作步骤 一般情况下分四个步骤： 1．确认故障现象。 2．进行故障分析，确认故障范围。 3．故障判断，确认故障点。 4．故障处理，排除故障。 ●注意事项 排故操作过程中一般分四个步骤进行，但不要过分教条，具体操作时要因故而异，要有灵活性。 ●问题点评 根据学生出现具体问题进行点评。 【课堂练习】 任务四：本电路的技能操作训练 1．小组训练：在学习技能操作过程中，教师先是安排实习任务，接着学生运用教师讲解的内容分成几组进行操作训练，每小组由组长负责一台直流调速装置的故障设置和检修记录。 2．教师指导：教师对学生的检修思路要进行检查，让学生知道其检修方法是否合理，并且给予指导，在实习过程中学生的个别疑问可以个别解答，共同的问题就需要集体演示讲授指导了。 3．教师评价：每个课题可以根据学生掌握的技能操作情况制定训练数量，要求每个学生在操作结束后，必须认真写好故障检修思路，最后把他们的排故记录和排故思路进行检查评价。 4．课题测试：教师除了安排进行期中和期末考试外，还必须根据学生学习技能操作的情况进行适时的课题测试，在规定的时间内检修两个故障，并且写出故障检修思路，让学生及时了解自己的技能操作掌握情况。以便于在接下来的技能学习中，不断改进操作方法，以提高自己的故障检修能力，达到熟练程度。 5．任务拓展：各小组进行故障检修竞赛，评出检修时间最快和排故思路分析清晰正确的小组，为冠军、亚军和季军。 【课堂小结】 实习任务完成后要及时根据学生的技能操作学习态度和检修技能提高的熟练程度进行评分，然后根据评分成绩对每个小组学习技能情况进行总结，多鼓励学生学习技能操作过程中的好方法好技术，同时对学生在技能操作过程中存在的一些问题加以指正。 【作业布置】 1．学生要认真做好课题总结，在笔记本上记录存在的问题及解决方法。 2．布置下一课题的课前任务。 | 教师提问， 教师小结， 引入本课题。 教师分析。 教师演示调速装置。 教师示范讲解测量方法，教师巡回指导。 教师边讲解边示范操作三种故障检修方法，教师巡回答疑，指正学生技能操作不当之处。 教师边讲解边示范操作，教师巡回指导，倡导学生分工合作。 教师边讲解边示范操作。 教师巡回指导，答疑，小结。 教师点评 教师巡回检查，评分，小结。 教师巡回检查，评价。 教师总结、评分。 小组检查， 教师检查。 | 学生回答。 学生思考。 学生直观观察触发脉冲形成的波形。 学生进行主要元器件的电压测量，并记录好。 学生学习三种故障检修方法。 学生进行操作训练。 学生操作训练，小组评分。 学生操作练习。 学生学习、记录，总结、讨论。 学生操作练习， 学生竞赛，观摩、评价。 |

课题计划表

填表日期

| 班级 |  | 组别 |  | 组长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员 |  |  |  |  |  |
| 课题 | 直流调速装置的故障检修 |  | 分课题4 | 直流调速装置触发电路的故障检修 |  |
| 所用 器材 |  |  |  |  |  |
| 课题 任务 | 任务一：本电路主要元器件的调试测量 任务二：本电路故障检修的方法 任务三：本电路故障检修的操作步骤 任务四：本电路的技能操作训练 |  |  |  |  |
| 操 作 步 骤 | 一、完成任务一 完成人 二、完成任务二 完成人 三、完成任务三 完成人 四、完成任务四 完成人 |  |  |  |  |
| 工作 体会 | 1.小组讨论总结 故障检修亮点： 故障检修改进的地方： 2.个人总结 实践操作技能技巧总结： 职业素养心得体会总结： |  |  |  |  |
| 教师 评语 |  |  |  |  |  |

学生实习任务书

组别：____________     姓名：____________        得分：____________

课题：直流调速装置的故障检修

分课题4：直流调速装置触发电路的故障检修

工量具：常用电工工具

设施设备：TE82—1B型直流电机调速器

仪器仪表：万用表、示波器

图 纸：见附图

任务一：本电路主要元器件的调试测量

| 电路 | 序号 | 名称 | 符号 | 电压（V） | 小组评分 | 教师评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、同步电路 | 1 | 电阻 | R1 | UR1= |  |  |
|  | 2 | 三极管 | T2 | TBE2= |  |  |
|  |  |  |  | TCE2= |  |  |
| 二、脉冲形成电路 | 1 | 三极管 | T1 | TBE1= |  |  |
|  |  |  |  | TCE2= |  |  |
|  | 2 | 三极管 | T3 | TEB3= |  |  |
|  |  |  |  | TEC3= |  |  |
|  | 3 | 单结晶体管 | T4 | TEB1= |  |  |
|  |  |  |  | TB2B1= |  |  |
|  | 4 | 电容器 | C5 | UC5= |  |  |
|  | 5 | 电容器 | C6 | UC6= |  |  |
|  | 6 | 电阻器 | R14 | UR14= |  |  |
| 三、脉冲放大电路 | 1 | 三极管 | T5 | TBE5= |  |  |
|  |  |  |  | TCE5= |  |  |
|  | 2 | 脉冲变压器 | B2 | US1S2= |  |  |
|  | 3 | 二极管 | D16 | UD16= |  |  |
|  | 4 | 二极管 | D18 | UD18= |  |  |

任务二：本电路故障检修的方法

| 序号 | 检修方法 | 操作情况 | 小组检查 | 教师检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压法 |  |  |  |
| 2 | 电阻法 |  |  |  |
| 3 | 短接法 |  |  |  |

任务三：本电路故障检修的操作步骤

| 序号 | 操作步骤 | 故障1 | 故障2 | 小组评分 | 教师评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认故障现象 |  |  |  |  |
| 2 | 进行故障分析，确认故障范围 |  |  |  |  |
| 3 | 故障判断，确认故障点 |  |  |  |  |
| 4 | 故障处理，排除故障 |  |  |  |  |

任务四：本电路的技能操作训练

| 故障 | 故障现象 | 排除方法 | 故障点 | 熟练程度 | 小组评分 | 教师评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附图：TE82系列直流电机调速器原理图

课题评价

| 评价项目 | 评价内容 |  | 配分 | 评价标准 | 自评 | 组评 | 师评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课堂学习能力 | 学习态度与能力 |  | 10 | 态度端正，学习积极。 |  |  |  |
| 团结协作意识 | 分工协作，积极参与 |  | 10 | 每个人都有具体的任务，且配合默契，互相帮助。 |  |  |  |
| 语言表达能力 | 正确清楚的表达观点 |  | 5 | 表述内容完整、有条理，给人以启发与帮助。 |  |  |  |
| 学习过程： 本电路主要元器件的调试测量、故障检修的方法、操作步骤和操作技能。 | 主要元器件的调试测量数据 |  | 10 | 测量数据不正确一处扣2分，元件测量不熟练一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 排故思路 |  | 10 | 思路不清晰一处扣5分，表述不全面一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 操作熟练程度 |  | 10 | 操作不熟练一次扣5，万用表操作错误者一次扣5分。 |  |  |  |
|  | 课题排故测试 |  | 25 | 排故思路不正确一处扣10分，故障点不正确扣5。 |  |  |  |
| 任务拓展 | 项目内任务拓展测评 |  | 10 | 及时正确地完成技术要求。 |  |  |  |
| 安全文明生产 | 正确使用设备和工具 |  | 10 | 严格按照安全操作规程来执行，完成任务后做好清洁和整理工作。 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 综合评估 |  | 自评*20%+组评*20%+师评*60% |  |  |  |  |  |

评价人签名               、                、                日期              _