《电机与电气控制技术》教学设计

正反转控制线路的安装与调试——主电路的设计、安装与调试

| 本次课标题：正反转主电路的设计、安装与调试 |  |  |  |  |  |  | 授课教师 |  |  | 华志坚 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  | 上课时间 |  | 上课地点 |  |  | 电工实训室 |  |  |
| 教学目标 |  |  |  | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.掌握正反转控制线路的工作原理。 2.掌握正反转主电路的测量方法。 | 1.能够独立进行正反转主电路的接线。 2.能够独立调试正反转控制线路。 |  | 1.培养学生互帮互助、团队协作的品质。 2.提高学生独立思考能力。 3.激发学生学习本专业的兴趣，为进一步学习奠定基础。 |  |  |  |  |  |
| 重点难点及解决方案 |  |  |  | 重点：1.正反转主电路的接线 2.正反转电路的调试 难点： 正反转主电路的测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 步骤 名称 | 教学内容 |  |  |  |  |  | 教师 活动 |  |  | 学生 活动 |
| 1 |  | 导入课题 | 1.结合生产实际，观看电葫芦的工作过程。 2.总结正反转控制线路的调试情况，通过提问三相异步电动机正反转的实现方法？ 调换接入三相异步电动机绕组的任意两相电源，即能实现电动机的正反转。 假如，正转：L1-U,L2-V,L3-W ； 反转：L1-W,L2-V,L3-U |  |  |  |  |  | 讲授 |  |  | 观看 听讲 提问 |
| 2 |  | 任务 分解 | 任务一：主电路的设计 任务二：主电路的安装 任务三：电路的测量 任务四：电路的调试 |  |  |  |  |  | 讲授 |  |  | 听讲 |
| 3 |  | 任务实施 | 任务一：主电路的设计 原理图的设计 安装图的设计 任务二：主电路的安装 操作技术要点 1.主电路接线必须正确时，必须改变电动机电源相序，保证正反转向。 2.主电路走左面线槽，线槽内导线不过长、过紧，导线只能上下进出线槽。 3.号码管整齐一致，长度8mm左右，号码标注方向一致， 4.接头应连接可靠，不压皮，不露铜过长。 任务三：电路的测量 将万用表打在R*100档位，拨上空气开关。 功能; 操作; 红表笔; 黑表笔; 阻值. 正转; 按下KM1测试头. 反转; 按下KM2测试头. 任务四：电路的调试 1.在通电调试前，应整理电路板及工位的线头杂物，提升职业素养。 2.遵守安全操作规程，不得直接触碰电器元件的各触点。 3.通电调试步骤：接电源线、电机线，插电源线，拨通空气开关，调试； 调试结束后：拨断空气开关，拔电源线，拆电源线、电机线。 | 课件 展示 教师 点评 课件 展示 PPT展示 分析 总结 巡回 指导 |  |  | 任务书、 板书 电路 安装 任务书 测量 电路 调试 |
| 4 | 任务总结 |  |  | 1.主电路必须改变电动机电源相序，接头应连接可靠，不压皮，不露铜过长。 2.通电调试前，务必进行测量。 3.通电调试中，必须按照安全操作规范。 4.通电调试完成后，务必先断电，后拆线路。 |  |  |  | 教师 点评 |  |  | 听讲 |  |
| 5 | 任务拓展 |  |  | 下次课我们将进行自动往返运动控制线路的学习，这个线路将引入什么新的低压电器？它的结构和作用是什么？ |  |  |  | PPT展示 |  |  | 听讲 |  |
| 6 | 任务布置 |  |  | 完成任务书、电路的安装、调试 |  |  |  | 引导 布置 |  |  | 完成 任务书、 调试 电路 |  |